本科毕业论文（设计）

论文题目：面向逻辑全同态加密的高能效多项式乘法器设计方法研究

姓    名：施刘博文				学    号：22307130117

院    系：集成电路与微纳电子创新学院

专    业：微电子科学与工程

指导教师：郭子钰 							职    称：青年副研究员

单    位：集成电路与微纳电子创新学院

完成日期：        2026年  5 月    日

第一章 绪论

1.1 研究背景与意义

随着云计算、大数据与人工智能技术的快速发展，数据逐渐成为推动社会进步和产业升级的核心资源。越来越多的企业与科研机构选择将计算任务外包至云端，以获得更高的计算性能与更低的基础设施成本。然而，数据在传输、存储与处理过程中不可避免地面临隐私泄露与安全攻击的风险，例如敏感医疗数据、金融交易信息以及国防相关数据等，一旦泄露可能造成严重后果。因此，如何在保证数据隐私的前提下实现高效计算，具有重要的研究意义。

全同态加密（Fully Homomorphic Encryption, FHE）为解决这一问题提供了一种方案。FHE 允许对密文直接执行算术或逻辑运算，并保证解密后的结果与对明文执行相同计算得到的结果完全一致，从而实现“数据可用不可见”的安全计算模式。自 Gentry 于 2009 年首次提出可行的全同态加密构造以来，FHE 被广泛认为是密码学领域的重要突破之一，并在隐私计算、安全机器学习、区块链与安全多方计算等领域展现出广阔的应用前景。

在众多 FHE 方案中，TFHE（Fast Fully Homomorphic Encryption over the Torus）因其高效的逻辑门运算能力而备受关注。TFHE 采用基于RLWE（Ring Learning With Errors）的密码学构造，通过在环结构上定义密文空间，使其能够高效支持布尔门级运算。相比于传统基于算术电路的 FHE 方案，TFHE 在布尔逻辑电路的计算中具有更低的延迟和更高的精度，同时其快速自举（Bootstrapping）算法显著降低了密文噪声累积带来的计算限制，使得长深度电路计算成为可能。这些特点使 TFHE 成为目前逻辑型全同态加密方案中最具工程应用潜力的技术路线之一。

然而，TFHE 的核心计算过程依赖于大量基于格（Lattice）结构的多项式运算，尤其是高维环上的多项式乘法操作。多项式乘法不仅在计算复杂度上具有较高开销，而且在硬件实现中往往需要消耗大量的逻辑资源、存储资源以及片上带宽，从而成为限制系统整体性能与能效的关键瓶颈。在典型参数配置下，一次 Bootstrapping 过程通常需要执行数百甚至数千次多项式乘法，其计算延迟与能耗占据整体计算成本的主要部分。因此，设计高效的多项式乘法加速结构，对于推动 TFHE 从理论研究走向实际应用具有重要意义。

目前，大多数硬件加速器设计主要基于快速傅里叶变换（Fast Fourier Transform, FFT）或数论变换（Number Theoretic Transform, NTT）实现多项式乘法。这类方法通过将卷积运算转化为频域点乘，能够将多项式乘法的时间复杂度从 On2 降低至 Onlogn ，在大规模参数条件下具有明显优势。然而，FFT/NTT 类方法通常需要较宽的数据路径以及复杂的访存结构，在特定参数规模下可能导致较高的面积开销与功耗。此外，频域方法通常需要额外的预处理与后处理步骤，例如模数转换、数据重排及基域映射，这些操作在硬件实现中会进一步增加控制复杂度与访存带宽压力。

相比之下，基于分治思想的 Toom-Cook 多项式乘法算法通过将高阶多项式分解为多个低阶子多项式，并在多个采样点进行插值与重构，从而减少乘法运算的总体复杂度。对于中等规模的多项式维度以及特定系数位宽条件，Toom-Cook 算法在乘法器调用次数与数据路径宽度之间提供了一种更具灵活性的折中方案。特别是在硬件实现中，Toom-Cook 方法能够通过增加加法与移位操作的比例，减少对大规模乘法器资源的依赖，从而在面积效率与能量效率方面展现出潜在优势。此外，Toom-Cook 算法具有良好的结构规则性，便于进行流水线设计与存储资源复用，从而适用于面向专用集成电路（ASIC）或可重构硬件（FPGA）的高性能实现。

在 TFHE 的实际参数配置中，多项式维度与系数精度通常处于中等规模范围，此时单一乘法器的调用次数与输入输出位宽之间存在较为复杂的权衡关系。传统基于 FFT 或 NTT 的方案虽然在理论复杂度上具有优势，但在具体硬件实现中未必能够达到最优的面积能效比。因此，研究适用于 TFHE 参数特性的 Toom-Cook 多项式乘法结构，并探索其在硬件实现中的优化方法，对于构建高性能、低功耗的同态加密加速器具有重要研究价值。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 同态加密技术研究现状

1.2.2 多项式乘法器硬件设计研究现状

现有面向 TFHE 或相关格密码的多项式乘法硬件设计大体可以分为以下路线：基于快速傅里叶变换的 FFT 路线、基于数论变换的 NTT 路线、分而治之路线，以及进一步深化分治思想的 Toom-Cook 路线。本节将对这四种实现路线进行总结。

第一类是基于 FFT 的多项式乘法器设计。 FFT 路线继承了软件 TFHE 实现中常用的变换域卷积思想，即先将多项式变换到频域，在频域完成点乘，再通过逆变换回到系数域。该方法的主要优势是算法复杂度较低，适合长多项式卷积，并且可以通过流水化 FFT/IFFT 核获得较高吞吐率。MATCHA [1]针对传统双精度浮点 FFT/IFFT 能耗较高的问题，提出近似的无乘法整数 FFT/IFFT 和流水线数据通路，以降低 TFHE gate 处理过程中的计算开销和能耗。FPT [2]则进一步采用定点化 FFT 思路，通过分析 bootstrapping 中 FFT 计算的噪声传播，将传统浮点表示替换为近似定点表示，并构建面向流式处理的 bootstrapping 流水线，使算术单元保持较高利用率。 Strix [3]则从端到端流式架构出发，提出两级 ciphertext batching，并结合全流水 FFT 微结构，以提高 PBS 的批处理吞吐率。 Morphling [4]进一步利用 transform-domain reuse，通过减少重复的变换域计算提升 TFHE 加速器吞吐率。然而，FFT 路线也存在明显局限。首先，FFT 通常涉及复数或近似定点计算，必须在位宽、舍入误差和解密正确性之间进行精细权衡。为了保证 TFHE 自举后噪声仍处于安全范围内，硬件设计需要额外的误差分析和安全裕量，这会增加设计复杂度。其次，FFT/IFFT 需要蝶形网络、旋转因子、数据重排和变换前后处理，虽然其渐近复杂度较低，但在具体硬件中会引入较高的控制和数据搬运开销。再次，FFT 路线适合以高吞吐、宽流水的方式处理批量任务，但对于面积受限或能耗敏感场景，其频域变换单元、缓存和互连资源可能成为能效瓶颈。因此，FFT 加速器虽然在系统吞吐率上表现突出，但其高效性往往依赖较强的批处理能力、较大的片上/片外带宽以及针对特定参数的精度裁剪。

第二类是基于 NTT 的多项式乘法器设计。 NTT 可以看作有限域或模整数环上的 FFT，避免了复数近似运算带来的舍入误差，因此在格密码硬件中被广泛采用。对于 TFHE 加速而言，NTT 路线的优势在于可以使用确定性的整数模运算完成卷积，便于构建规则化的蝶形流水线、模加减和模乘单元。Kong 和 Li [5]提出了面向 TFHE bootstrapping 的 FPGA 实现，采用固定分布访问模式加速多项式乘法，并通过简化模约减电路和高层流水线降低周期开销。 YATA [6]则面向 TFHE BlindRotate 提出 radix-8 NTT 和密钥压缩方法，通过选择对旋转因子乘法和模约减更友好的特殊素数，降低 NTT 单元的硬件代价；同时将 bootstrapping key 中的部分多项式由种子表示并在片上重生成，从而缓解片外带宽压力。YATA 针对 22 nm 硅验证芯片实现了 0.32 ms BlindRotate 延迟，并指出 key compression 可将有效带宽需求降低到约三分之一。 OmniCrypt [7]则进一步面向多方案 FHE 加速，集成外积计算、片上数据生成和模块化乘法单元，以降低存储和计算开销，体现了 NTT/模乘相关结构在通用 FHE 加速中的扩展趋势。NTT 路线的不足主要体现在参数约束和硬件代价上。NTT 需要选择满足单位根条件的模数，并且需要围绕该模数设计模乘、模约减和旋转因子存储结构。当 TFHE 的 torus 表示、环维度和安全参数与 NTT 友好模数不完全匹配时，设计者往往需要额外的参数映射、模数转换、特殊素数选择或 CRT 分解策略。这些处理虽然可以避免 FFT 的近似误差，但也会增加数据位宽、控制逻辑和中间数据存储开销。此外，NTT 的高吞吐实现通常依赖规则蝶形阵列和大量并行访存，若片上 SRAM 端口、bank 冲突或转置访问不能充分匹配，整体性能会受到访存模式限制。换言之，NTT 路线将 FFT 的数值精度问题转化为模数选择、模乘约减和数据重排问题，其能效优势并非自动成立，而是高度依赖参数和微结构协同设计。

第三类是基于分而治之的直接多项式乘法器设计。与 FFT/NTT 将卷积转换到变换域不同，分治路线直接在系数域中将大规模多项式乘法拆分为若干小规模乘法，并通过加减组合得到最终结果。典型代表包括 Karatsuba 类算法以及更高阶的分治乘法。分治路线的直接优势是避免了 FFT/NTT 中的旋转因子、单位根约束和复杂变换流程，硬件实现更接近加法器、减法器、小规模乘法器和局部存储器的组合，因此在面积和能耗受限场景下具有吸引力。

但是上述研究中 Toom-Cook 分解次数仅为1且仅面向较低的多项式阶数256，基于前序工作，可以进一步实现硬件设计难度大但硬件性能效率高的Toom-Cook多次分解范式的更高阶数多项式乘法器。

1.3 研究内容与主要贡献

1.4 论文组织结构

第二章 （详细的）理论基础

（数学概念）

2.1 环面全同态加密

2.1.1 全同态加密 （概念/定义）

同态是指一个代数结构中的元素被映射到另一个代数结构中后，仍然保持原有的运算关系。在加密领域中，同态加密允许计算方在不知道原始明文的情况下，直接对密文执行计算，并使密文计算结果在解密后等价于明文上的对应计算结果。

设明文空间为 M，密文空间为 C，加密算法为 Enc，解密算法为 Dec。若明文空间上存在运算 ∘，密文空间上存在对应的公开运算 ⋆，并且对任意明文 μ1,μ2∈M，有

c1=Enc(μ1),c2=Enc(μ2),
满足

Dec(c1⋆c2)=μ1∘μ2,
则称该加密方案关于运算 ∘具有同态性。

全同态加密进一步要求加密方案能够支持任意可计算函数的密文求值。一个全同态加密方案通常由四个算法组成：

Π=KeyGen,Enc,Dec,Eval,
其中 KeyGen为密钥生成算法，Enc 为加密算法，Dec 为解密算法，Eval 为同态求值算法。给定安全参数 λ，密钥生成算法输出公钥 pk、私钥 sk以及可能用于同态求值的评估密钥 evk：

(pk,sk,evk)←KeyGen(1λ).
对于明文 μ∈M，加密算法生成密文

c←Encpk(μ).
同态求值算法在不接触明文的条件下，对密文执行函数 f所对应的计算：

cf←Evalevk(f,c1,c2,…,cl).
若

ci=Encpk(μi),
则全同态加密要求满足：

Decsk(cf)=f(μ1,μ2,…,μl).
即

DecskEvalevk(f,c1,c2,…,cl)=f(μ1,μ2,…,μl).
由于任意可计算函数都可以表示为由基本门组成的电路，因此全同态加密可以从电路计算角度理解。若目标函数被表示为算术电路，则通常需要支持密文加法和密文乘法；若目标函数被表示为布尔电路，则需要支持密文状态下的逻辑门计算。

逻辑全同态加密是面向布尔逻辑电路的一类全同态加密计算模式。在该模式中，明文通常为比特，目标函数被表示为由基本逻辑门组成的布尔电路。若加密方案能够在密文状态下正确执行这些基本逻辑门，则可以进一步实现任意布尔电路的密文计算。对于逻辑门

g:{0,1}l→{0,1},
若输入密文为

ci=Enc(mi),
并且存在同态逻辑门求值算法 Evalg，使得

DecEvalg(c1,c2,…,cl)=g(m1,m2,…,ml),
则称该方案支持逻辑门 g的同态计算。逻辑全同态加密的目标就是在密文状态下完成任意布尔电路的求值。

2.1.2 环面与离散环面

一维实环面定义为：

T=R/Z.
该定义表示将相差整数的实数视为同一个元素。对于任意 x,y∈R，若

x-y∈Z,
则有

x≡ymod1.
因此，环面 T可以理解为实数模 1后得到的集合，通常可取区间 [0,1)作为代表元集合：

T≅[0,1).

环面上可以自然定义加法：

a+b=a+b mod 1.
在该运算下，T,+ 构成阿贝尔群。然而，环面并不是普通意义上的环，因为两个环面元素之间的内部乘法一般不是良定义的。若试图定义

a⋅b=ab,
则由于

a=a+1,
但

a+1b=ab+b,
当 b∉Z时，abb 与 ab一般并不相同。因此，环面元素之间不能自然定义内部乘法。

虽然两个环面元素之间不能自然相乘，但整数对环面元素的外部乘法是良定义的。对于

k∈Z,t∈T,
定义

k⋅t=t+t+⋯+t⏟k 次,k≥0.
若 k<0，则定义

k⋅t=--k⋅t.
等价地，若 t=x，则

k⋅t=kx.
因此，T 可以看作一个 Z-模。对于任意 k,l∈Z，a,b∈T，有

k+l⋅a=k⋅a+l⋅a,
k⋅a+b=k⋅a+k⋅b,
k⋅l⋅a=kl⋅a.

实际计算机无法表示无限精度的连续环面元素，因此需要引入离散环面。设 q≥2，定义离散环面为：

Tq=q-1Z/Z.
其元素集合为：

Tq=0,1q,2q,…,q-1q.
当计算机采用 ω位精度表示环面元素时，通常取：

q=2ω.
任意离散环面元素均可写为：

t=aq,a∈Z/qZ.
因此，离散环面与模整数集合在加法结构上同构：

Tq≅Z/qZ.
在硬件实现中，通常不直接存储分数 aq，而是存储整数分子 a。若

t=aq,u=bq,
则

t+u=a+b mod qq.
若k∈Z，则

k⋅t=ka mod qq.
因此，离散环面上的计算可以完全转化为模 q的整数计算。

2.1.3 环面多项式与离散环面多项式

为了支持更复杂的密文结构和自举运算，TFHE 进一步引入环面多项式。设 N为 2的幂，考虑模多项式：

XN+1.
定义

RN[X]=R[X]/(XN+1),
ZN[X]=Z[X]/(XN+1).
环面多项式空间定义为：

TN[X]=RN[X]/ZN[X].
等价地，可以写为：

TN[X]=T[X]/(XN+1).
其中任意元素可表示为次数小于 N的多项式：

a(X)=a0+a1X+⋯+aN-1XN-1,
其中ai∈T.

由于 T本身不是环，因此 TN[X]严格来说也不是普通意义上的多项式环，而是一个 ZN[X]-模。也就是说，环面多项式之间可以进行加法，但不能直接定义两个环面多项式之间的内部乘法。与一维环面类似，整数多项式对环面多项式的外部乘法是良定义的。若

f(X)∈ZN[X],
a(X)∈TN[X],
则可以定义

f(X)⋅a(X)∈TN[X].

在离散情形下，定义离散环面多项式空间：

TN,q[X]=Tq[X]/(XN+1).
同时定义

ZN,q[X]=Zq[X]/(XN+1).
由于

Tq≅Zq,
因此离散环面多项式可以通过模 q的整数多项式表示。任意

a(X)∈TN,q[X]
可写为

a(X)=i=0N-1aiqXi,ai∈Z/qZ.
在硬件实现中，可直接存储整数系数向量：

(a0,a1,…,aN-1)∈(Z/qZ)N.
这样，离散环面多项式的计算就可以转化为模 q的整数多项式计算。

由于商模为 XN+1，因此有：

XN≡-1(modXN+1).
进一步地：

XN+i≡-Xi(modXN+1).

该性质使得环面多项式上的乘法或外部乘法呈现负循环卷积结构，即乘以 X会使系数整体循环右移一位，并使折回到常数项的系数取负。该负循环性质是 TFHE 中盲旋转、自举以及离散环面多项式乘法的重要数学基础。

2.2 多项式乘法

2.2.1 环面多项式乘法

设输入多项式为

a(X)=a0+a1X+⋯+aN-1XN-1,
b(X)=b0+b1X+⋯+bN-1XN-1,
其中ai,bi∈Zq.

乘积多项式定义为

c(X)=a(X)b(X) mod (XN+1,q).
其中

c(X)=c0+c1X+⋯+cN-1XN-1.

该运算同时包含两个约束：一是多项式次数按照 XN+1进行约简；二是每个系数按照模 q进行约简。

普通乘积可以写为：

a(X)b(X)=i=0N-1j=0N-1aibjXi+j.
当i+j<N时，项 aibjXi+j直接累加到结果系数 ci+j中；当i+j≥N时，由于

Xi+j=XN+(i+j-N)≡-Xi+j-N,
该项需要以负号折回到 ci+j-N中。因此，结果系数 ck可表示为：

ck=i+j=k0≤i,j<Naibji+j=N+k0≤i,j<Naibj mod q,0≤k<N.

2.2.2 Toom-Cook算法

Toom-Cook 算法是一类基于分治思想的快速乘法算法。其核心思想是将高阶多项式分割为若干低阶子多项式，将原始大规模多项式乘法转化为多个较小规模的点值乘法，再通过插值恢复乘积结果。

设输入多项式为

A(X),B(X)∈Zq[X],
且二者阶数均小于 N。Toom-Cook-k 算法首先将输入多项式分割为 k个子多项式。设

m=Nk,
则可将 AX和 BX写为

A(X)=A0(X)+A1(X)Xm+⋯+Ak-1(X)X(k-1)m,
B(X)=B0(X)+B1(X)Xm+⋯+Bk-1(X)X(k-1)m,
其中每个子多项式 Ai(X)、Bi(X) 的次数均小于 m。为便于描述，令

Y=Xm.
则上式可改写为关于 Y的低阶多项式：

A(Y)=A0+A1Y+⋯+Ak-1Yk-1,
B(Y)=B0+B1Y+⋯+Bk-1Yk-1.
二者乘积为

CY=AYBY.

由于 AY和 BY关于 Y的次数均为 k-1，因此乘积 CY的次数不超过 2k-2，可以表示为

C(Y)=C0+C1Y+⋯+C2k-2Y2k-2.
为了恢复 2k-1个系数

C0,C1,…,C2k-2,
Toom-Cook-k 算法选择 2k-1个不同的求值点

α0,α1,…,α2k-2,
分别计算

A(αi),B(αi),
然后进行点值乘法：

Vi=A(αi)B(αi)=C(αi).
最后根据点值

V0,V1,…,V2k-2
通过插值恢复

C0,C1,…,C2k-2.
因此，Toom-Cook-k 将原本 k2个子多项式乘法减少为 2k-1个子多项式乘法。

第三章 Toom-Cook-4全深度迭代式算法研究

3.1 环面多项式乘法算法分析

本文面向环面多项式乘法运算设计多项式乘法器。设输入多项式为

A(X)=i=0N-1aiXi,B(X)=i=0N-1biXi
输出多项式为

C(X)=A(X)⋅B(X) mod (XN+1)
其中N为多项式阶数，最终使 N=1024。

本文算法模型包含两个层次：一方面，使用 Schoolbook 负循环卷积作为参考算法，用于验证算法正确性；另一方面，使用分层 Toom-Cook-4 算法作为优化算法，用于降低乘法复杂度并映射到后续硬件结构中。

3.1.1 Schoolbook参考算法

为了验证 Toom-Cook 多项式乘法算法的正确性，本文首先构建 Schoolbook 负循环卷积参考模型。Schoolbook 算法直接根据多项式乘法定义计算所有系数乘积，其优点是结构直观、实现简单、结果可靠，因此适合作为功能验证中的黄金模型。

Algorithm 3-1 Schoolbook Negative Cyclic Polynomial Multiplication

Input: A[0:N-1], B[0:N-1] Output: C[0:N-1] = A(X) · B(X) mod (X^N + 1) 1 for i ← 0 to N-1 do 2 C[i] ← 0 3 end for 4 for i ← 0 to N-1 do 5 for j ← 0 to N-1 do 6 t ← A[i] · B[j] 7 if i + j < N then 8 C[i+j] ← C[i+j] + t 9 else 10 C[i+j-N] ← C[i+j-N] - t 11 end if 12 end for 13 end for 14 for i ← 0 to N-1 do 15 C[i] ← C[i] mod q 16 end for 17 return C

该参考模型需要 N2次系数乘法。随着多项式阶数增大，直接乘法的资源开销迅速上升。因此，本文采用 Toom-Cook 算法对乘法过程进行优化。

3.1.2 Toom-Cook-4优化算法

本文算法整体采用多次分解范式的 Toom-Cook-4 结构。其基本思想是，将一个较高阶的多项式划分为 4 个低阶子多项式，并在 7 个点处进行估值。经过估值后，原本的高阶多项式乘法可以转化为 7 组低阶多项式点乘。随后通过插值恢复卷积结果，并根据负循环卷积关系进行模约简。具体来说，对于 1024 阶多项式乘法，可以先划分为 4 个 256 阶子多项式；对于 256 阶多项式乘法，可以先划分为 4 个 64 阶子多项式；对于 64 阶多项式乘法，可以先划分为 4 个 16 阶子多项式；对于 16 阶多项式乘法，可以进一步划分为 4 个 4 阶子多项式；最底层则由 4 阶 Toom-Cook 计算单元完成实际乘法。该结构能够将直接 Schoolbook 算法中的大量乘法操作转化为较少数量的点值乘法，从而降低乘法器资源开销。

由于本文所研究的多项式乘法用于环面全同态加密中的环面多项式运算，系数在 2k模空间内进行计算，因此需要考虑固定字长下的模运算行为。在 C 语言模型中，本文使用固定宽度无符号整数表示中间结果。当模数 q为 2k时，计算机中的无符号整数溢出天然满足模 2k运算。但是对于中间结果的位宽需要进行特殊设计。

设输入多项式 AX系数位宽为 aInw，BX系数位宽为bInw，输出多项式CX系数位宽为cInw。在估值阶段，由于存在加法、减法以及乘以 2,4,8 等操作，系数需要作为有符号数参与运算。在估值点 {1,-1,2,1/2,-1/2} 下，多个系数线性组合会导致结果位宽增长。为保证不同层级估值结果不会发生错误截断，本文在位宽设计中引入与拆分层数 level相关的增长裕量。对于 BX的系数，估值阶段按照每层 4 bit 的增长进行设计，即估值结果位宽可表示为 bInw+level×4。对于插值阶段，虽然插值中的主要运算以无符号形式进行，但其中包含除以 18, 24, 60等等价操作。为了保证中间变量在移位与乘常数逆元时能够保持正确结果，本文对中间结果设置额外位宽裕量，可表示为 aInw+level×3。

在具体实现中，以上位宽控制并不是通过真正改变 C 语言变量类型实现，而是在无符号整数数据类型下，通过按位与掩码操作完成。对于 kbit 的模空间，掩码可写为 Mk=2k-1，则一次截断或模约简操作可表示为x←x & Mk。

3.2 4阶多项式乘法计算单元

4阶多项式乘法计算单元是本设计最基础的计算模块。该模块作为后续计算最底层的计算核心，完成的是4阶环面多项式的乘法计算。输入是16阶多项式乘法划分估值后得到的4阶多项式，内部使用Toom-Cook-4算法，输出4阶多项式提供给后续16阶插值模块。

3.2.1 4阶经典Toom-Cook-4估值算法

首先对输入多项式AX和BX进行估值。本文选取的 7 个估值点为

∞, 2, 1, -1, 12, -12, 0.

将七个估值点代入多项式之中，其中∞处的估值结果是最高次数项系数，对于1/2和 -1/2两个估值点，算法并不直接计算分数形式，而是将估值结果整体乘以 23=8。这样可以避免除法操作，使整个估值过程保持整数运算。对应的点乘结果会带有缩放因子，该因子在后续插值阶段统一消除。

Algorithm 3-2 Classical Evaluation of Toom-Cook-4

为了更好地映射到硬件结构，代码中的估值表达式直接采用加法、减法和移位操作完成，没有使用通用乘法。对于硬件实现而言，该估值函数可以被设计为组合逻辑网络，主要由加法器、减法器和移位连线构成。

3.3.2 定制位宽有符号乘法

由于估值阶段存在负数结果，例如 A(-1)、A(-1/2)、B(-1)、B(-1/2)，因此点乘阶段必须将估值结果作为有符号数处理。然而，代码整体使用无符号整型保存中间变量，负数在其中以二进制补码形式存在。为了在固定有效位宽下正确解释符号位，本文在点乘前对估值结果进行重新编码。

Algorithm 3-3 Signed Point-wise Multiplication

Input: A[0:6], B[0:6] Output: w[0:6] 1 for i ← 0 to 6 do 2 Bw ← signed_encode(B[i]) 3 w[i] ← signed_multiply(A, Bw) 4 end for 5 return w

该阶段是 Toom-Cook 算法中主要消耗乘法资源的部分。对于 4 阶多项式乘法，直接乘法需要 16 次系数乘法，而 Toom-Cook-4 只需要 7 次点值乘法，显著减少乘法器数量。

3.2.3 4阶经典Toom-Cook-4插值算法

点乘得到的 wi只是多项式乘积在若干估值点处的结果。为了恢复普通卷积系数，需要进行插值操作。理论上，可以通过求解插值矩阵的逆矩阵得到 d0,d1,⋯ ,d6。但是，直接使用矩阵求逆会引入复杂的乘法和除法，不利于硬件实现。本文通过一系列加法、减法、移位和常数乘法恢复卷积系数，避免了显式逆矩阵计算，更适合映射为硬件数据通路。

Algorithm 3-4 Classical Interpolation of Toom-Cook-4

对于除以 24,18,60的操作，代码将其拆解为移位和乘常数逆元。例如：

24=8×3
因此除以 24 可表示为先右移 3 位，再乘以 3 在 2k模空间下的乘法逆元。对于 k=30的情况，代码使用：

0x2AAAAAAB
作为 3 在 230模空间下的逆元，即

3×0x2AAAAAAB≡1(mod230)
类似地，

0x38E38E39
对应 9 在 230模空间下的逆元，

0x2EEEEEEF
对应 15 在 230模空间下的逆元。于是除以 18=2×9、除以 60=4×15也可以分别转化为移位加乘常数逆元的形式。这种处理方式避免了硬件中代价较高的通用除法器，更加适合硬件实现。

3.3 16阶多项式乘法计算单元

16 阶多项式乘法计算单元是在 4 阶 Toom-Cook 计算单元基础上构建的上层计算模块，完成的是16阶环面多项式的乘法计算。若直接采用 Schoolbook 负循环卷积算法进行计算，则需要完成 16×16=256次系数乘法。为了降低乘法次数，本文采用 Striding Toom-Cook 方法对 16 阶多项式进行分解，并复用底层 4 阶 Toom-Cook 计算单元完成点乘运算。

3.3.1 Striding Toom-Cook-4 垂直扫描估值算法

与普通按连续区间划分的方式不同，Striding Toom-Cook 并不是将 A(X)划分为 a0a1a2a3、a4a5a6a7、a8a9a10a11、a12a13a14a15 四个连续块，而是按照系数下标模 4 的余数进行跨步划分。令

Y=X4
则有

X16+1=(X4)4+1=Y4+1

因此，16 阶环面多项式可以表示为以 X为外层变量、以 Y=X4为内层变量的形式：

A(X)=A0(Y)+XA1(Y)+X2A2(Y)+X3A3(Y)
其中

A0(Y)=a0+a4Y+a8Y2+a12Y3
A1(Y)=a1+a5Y+a9Y2+a13Y3
A2(Y)=a2+a6Y+a10Y2+a14Y3
A3(Y)=a3+a7Y+a11Y2+a15Y3

同理，B(X) 可以表示为

B(X)=B0(Y)+XB1(Y)+X2B2(Y)+X3B3(Y)
其中

B0(Y)=b0+b4Y+b8Y2+b12Y3
B1(Y)=b1+b5Y+b9Y2+b13Y3
B2(Y)=b2+b6Y+b10Y2+b14Y3
B3(Y)=b3+b7Y+b11Y2+b15Y3

这种数据重排方式相当于以 4 为步长抽取系数，因此称为 Striding。重排后，外层 Toom-Cook 算法处理的是四个子多项式块，而每个块内部又是一个 4 阶环面多项式，它们天然工作在如下环中：

R4=Zq[Y]/(Y4+1)
这种划分方式与连续块划分存在本质区别。如果采用连续块划分，则底层点乘结果通常需要输出 7 项普通卷积结果；而采用 Striding 划分后，每个子多项式本身位于 Zq[Y]/(Y4+1)环中，点乘结果仍然是 4 项环面多项式。因此，16 阶 Toom-Cook 外层点乘所需要的子乘法可以直接调用 4 阶环面多项式乘法计算单元完成。也就是说，本文代码中的 4阶多项式乘法计算单元不仅是独立的 4 阶乘法器，同时也是 16 阶 Striding Toom-Cook 结构中的底层点乘模块。

Algorithm 3-5 Evaluation of Striding Toom–Cook-4 With Vertical Scanning

完成跨步划分后，可以将 16 阶多项式看作关于外层变量 X的 4 项多项式：

A(X)=A0+XA1+X2A2+X3A3
B(X)=B0+XB1+X2B2+X3B3
其中 Ai和 Bi均为关于 Y的 4 阶子多项式。随后，对外层 4 项结构执行 Toom-Cook-4 估值。本文选取的估值点仍为

∞, 2, 1, -1, 12, -12, 0

对 A(X)的估值结果为：

A∞=A3
A2=A0+2A1+4A2+8A3
A1=A0+A1+A2+A3
A-1=A0-A1+A2-A3
8A1/2=8A0+4A1+2A2+A3
8A-1/2=8A0-4A1+2A2-A3
A0=A0
其中，A0,A1,A2,A3 并不是单个系数，而是 4 项子多项式。因此，上述加法、减法和移位操作均为逐系数运算。例如，

A2=A0+2A1+4A2+8A3
实际表示：

A2[k]=A0[k]+2A1[k]+4A2[k]+8A3[k],k=0,1,2,3

B(X)的估值过程与 A(X)完全相同。外层估值完成后，可以得到 7 组子多项式点值：

Ai,Bi,i=0,1,⋯ ,6
其中每一个 Ai和 Bi都是 4 阶多项式。

3.3.2 点乘阶段与4阶多项式乘法计算单元复用

点乘阶段需要计算：

Wi=Ai⋅Bi mod (Y4+1),i=0,1,⋯ ,6
由于该乘法正是 4 阶环面多项式乘法，因此可以直接调用第 3. 2节中的 4阶多项式乘法器计算单元完成。此处的4阶多项式乘法器内部仍然执行 7 点估值、点乘、插值过程。也就是说，16 阶计算单元的外层 Toom-Cook 点乘并不是普通系数乘法，而是 4 阶环面多项式乘法。

需要注意的是，为了适配 16 阶结构中的中间位宽，在16阶多项式乘法器计算单元中调用的4阶多项式乘法器计算单元使用了比单独 4 阶乘法更宽的中间表示。该设计与第3.1节中叙述的整体位宽策略一致，即随着 Toom-Cook 拆分层数增加，为估值阶段和插值阶段的加法、减法和移位操作预留额外位宽。

因此，16 阶乘法中的点乘阶段可以表示为：

Wi=TC4neg(Ai,Bi),i=0,1,⋯ ,6
其中，TC4neg 表示底层 4 阶负循环 Toom-Cook 乘法单元。

3.3.3 Striding Toom-Cook-4 插值算法

点乘得到的 W0,W1,⋯ ,W6是外层 Toom-Cook 估值点处的乘积结果。为了恢复关于外层变量 X的乘积系数，需要对其进行插值。由于每个 Wi都是一个 4 项子多项式，因此插值过程本质上是对 4 项向量进行相同的线性运算。

设外层普通卷积结果为

D(X)=D0+XD1+X2D2+X3D3+X4D4+X5D5+X6D6
其中，D0,D1,⋯ ,D6 均为关于 Y的 4 阶子多项式。

插值过程需要由 7 个点乘结果 Wi恢复出这些中间子多项式。

外层插值公式与 4 阶 Toom-Cook 插值公式一致，只是运算对象由单个整数变成了 4 项子多项式向量。令中间变量为 R1,R2,R3,R4,R5，则有：

R1=W1+W4
R5=W5-W4
R3=(W3-W2)/2
R4=W4-W0
随后按照与底层 4 阶插值相同的数据流进行计算。

完成插值后，外层普通卷积系数与中间变量的对应关系为：

D1=R5
D2=R4
D3=R3
D4=R2
D5=R1
D6=W0
需要说明的是，这里的 Di仍然不是单个系数，而是 4 项子多项式。例如：

Di(Y)=di,0+di,1Y+di,2Y2+di,3Y3
由于采用 Striding 划分，与普通 4 阶负循环约简不同，这里不能简单使用

X4=-1
因为在 16 阶环中有

X4=Y
而

Y4=X16=-1
因此，外层高次项 X4D4、X5D5、X6D6 需要转化为对子多项式乘以 Y后再折叠到低次外层项中：

X4D4=YD4
X5D5=X(YD5)
X6D6=X2(YD6)
所以最终的 4 个 stride 子结果为：

C0=D0+YD4
C1=D1+YD5
C2=D2+YD6
C3=D3
其中

C(X)=C0(Y)+XC1(Y)+X2C2(Y)+X3C3(Y)
由于子多项式位于Zq[Y]/(Y4+1)，所以乘以 Y时需要执行负循环移位。若

P(Y)=p0+p1Y+p2Y2+p3Y3
则

YP(Y)=p0Y+p1Y2+p2Y3+p3Y4
又因为

Y4=-1
所以

YP(Y)=-p3+p0Y+p1Y2+p2Y3
即乘以 Y可以实现为一次带符号的循环移位：

Y(p0,p1,p2,p3)=(-p3,p0,p1,p2)

因此，若

Di=(di,0,di,1,di,2,di,3)
则有：

C0=(d0,0-d4,3, d0,1+d4,0, d0,2+d4,1, d0,3+d4,2)
C1=(d1,0-d5,3, d1,1+d5,0, d1,2+d5,1, d1,3+d5,2)
C2=(d2,0-d6,3, d2,1+d6,0, d2,2+d6,1, d2,3+d6,2)
C3=(d3,0,d3,1,d3,2,d3,3)
最后，需要将 stride 形式的输出重新映射回标准 16 阶系数顺序。若

Cs(Y)=cs,0+cs,1Y+cs,2Y2+cs,3Y3
则原始多项式系数为：

C(X)=s=03XsCs(X4)
也就是：

cs=Cs[0],cs+4=Cs[1],cs+8=Cs[2],cs+12=Cs[3],s=0,1,2,3
该输出重排过程将 Striding Toom-Cook 内部的跨步表示恢复为普通多项式系数顺序，最终得到 16 项输出结果。

在代码实现中，插值中的除法同样不依赖通用除法器，而是通过移位和模逆常数实现。

Algorithm 3-6 Interpolation of Striding Toom–Cook-4

3.4 64阶多项式乘法计算单元

基于16 阶 Striding Toom-Cook-4 多项式乘法计算单元，可以进一步构建高一层的乘法结构64阶多项式乘法计算单元。从算法结构上看，64 阶计算单元与 16 阶计算单元具有高度一致性，二者均采用 Toom-Cook-4 的结构。具体而言，64 阶计算单元不是重新设计一套独立算法，而是在 16 阶计算单元基础上进行层级扩展，其控制流程、估值公式、插值公式和跨步约简思想均与 16 阶计算单元保持一致，只是点乘核心和向量长度发生变化。

3.4.1 64阶计算单元的层级抽象

在 16 阶计算单元中，输入多项式按照系数下标模 4 的方式被划分为四个 4 阶子多项式；而在 64 阶计算单元中，同样采用这一跨步划分思想，只是子多项式的长度由 4 扩展为 16。令Y=X4，由于

X64+1=(X4)16+1=Y16+1

因此，64 阶多项式可以重写为关于外层变量 X的 4 项形式：

A(X)=A0(Y)+XA1(Y)+X2A2(Y)+X3A3(Y)
其中

As(Y)=k=015as+4kYk,s=0,1,2,3
即

A0(Y)=(a0,a4,a8,…,a60)
A1(Y)=(a1,a5,a9,…,a61)
A2(Y)=(a2,a6,a10,…,a62)
A3(Y)=(a3,a7,a11,…,a63)

同理，

B(X)=B0(Y)+XB1(Y)+X2B2(Y)+X3B3(Y)
其中

Bs(Y)=k=015bs+4kYk,s=0,1,2,3

这种表示方式体现了 Striding Toom-Cook 的核心思想：外层仍然是 4 项 Toom-Cook 结构，内层系数不再是单个整数，而是 16 阶环面子多项式。换言之，64 阶模块可以抽象为“以 16 阶多项式为系数的 4 项 Toom-Cook 乘法”。

因此，64 阶乘法器的外层结构可以写成：

A(X)=A0+XA1+X2A2+X3A3
B(X)=B0+XB1+X2B2+X3B3
其中 Ai,Bi均为 16 阶子多项式，且运算环为 Zq[Y]/(Y16+1)。

这一点是 64 阶模块与 16 阶模块的根本联系，两者的外层 Toom-Cook 形式完全相同，采用相同的 Striding 数据组织方式，只是外层“系数”的类型发生了变化。16 阶模块的外层系数是 4 阶子多项式，64 阶模块的外层系数则是 16 阶子多项式。从代码和硬件实现角度看，64 阶模块不是重新设计新的 Toom-Cook 公式，而是将同一套估值、插值数据通路推广为更长向量上的逐系数运算，是 16 阶计算单元的自然递归扩展。它没有引入新的数学运算模式，而是提升了点乘核的阶数和内部向量长度。

虽然 64 阶模块与 16 阶模块具有相同的外层 Toom-Cook 框架，但二者在实现层面仍存在若干关键差异。首先，中间变量的维度不同。16 阶模块的中间变量可以看作 4 项向量，而 64 阶模块的中间变量是 16 项向量。虽然插值数据流保持不变，但每一个中间变量 Ri均扩展为Ri=(ri,0,ri,1,…,ri,15)。因此，估值、插值、移位和掩码截断操作都需要在 16 个系数上逐项执行，同时点乘阶段调用 16 阶 Toom-Cook 乘法核，跨步约简的循环移位作用范围扩大到 16 项。此外，中间变量的位宽也同样需要按照第 3.1 节的规则设定。

3.4.2 64 阶模块的计算流程

基于上述抽象，将输入多项式按照下标模 4 进行划分，得到四个 16 阶子多项式 A0,A1,A2,A3和 B0,B1,B2,B3。随后，将这四个子多项式作为外层 Toom-Cook-4 的输入，在 7 个点处进行估值。估值后得到的每一组点值都是 16 阶多项式，因此点乘阶段调用 16 阶乘法核完成：

Wi=TC⁡16(Ai,Bi)
点乘完成后，对 W0,W1,…,W6进行外层插值，恢复普通外层卷积结果：

D(X)=D0+XD1+X2D2+X3D3+X4D4+X5D5+X6D6
其中每个 Di都是 16 阶子多项式。根据 Toom-Cook 插值变量与卷积系数的对应关系，有

D0=W6,D1=R5,D2=R4,D3=R3,D4=R2,D5=R1,D6=W0
由于当前计算目标为 mod (X64+1)，而

X4=Y,Y16=-1
所以外层高次项的约简为：

C0=D0+YD4
C1=D1+YD5
C2=D2+YD6
C3=D3

最终结果可表示为

C(X)=C0(Y)+XC1(Y)+X2C2(Y)+X3C3(Y)

最后，将 stride 顺序恢复为普通系数顺序。若

Cs(Y)=k=015cs,kYk
则输出系数满足

C[s+4k]=cs,k,s=0,1,2,3,k=0,1,…,15
由此得到标准顺序下的 64 项输出结果。

通过设计64 阶多项式乘法计算单元，一方面验证了 16 阶 Striding Toom-Cook 核可以继续作为更高阶模块的点乘单元；另一方面，也为1024 阶高阶多项式乘法器提供了算法基础。下文将在此基础上进一步讨论如何将该递归结构推广到 1024 阶多项式乘法，为高阶多项式乘法器的构建提供统一的算法模板。

3.5 高阶多项式乘法器递归分解与复用实现算法

前文分别给出了4阶、16 阶和 64 阶Toom-Cook-4 多项式乘法计算单元。可以看出，随着多项式阶数的提高，本文并没有重新设计完全不同的乘法算法，而是始终复用同一套分层结构：首先将输入多项式按照系数下标模 4 的方式进行跨步划分，然后在外层执行 Toom-Cook-4 估值、点乘、插值和跨步约简。不同阶数之间的主要差别在于，外层点乘所调用的低阶计算核不同。

对于 1024 阶多项式乘法，设输入为A(X)=i=01023aiXi，B(X)=i=01023biXi，输出为C(X)=A(X)B(X) mod (X1024+1)。如果直接采用 Schoolbook 负循环卷积算法，则需要10242=1048576次系数乘法。该计算规模对于硬件实现而言会带来较大的乘法器资源开销和功耗压力。为降低高阶多项式乘法的计算复杂度，本文将前文建立的 Striding Toom-Cook-4 结构进一步推广到 1024 阶多项式乘法中，并在工程实现上选择 16 阶多项式乘法计算单元作为基本复用核心。由此，1024 阶乘法器可以通过三层外部 Toom-Cook 分解转化为 343 次 16 阶计算核调用，再通过多层插值和跨步约简恢复最终结果。

3.5.1 高阶 Toom-Cook-4 乘法器通用数学结构

根据前文的叙述，可以建立高阶 Toom-Cook-4 乘法器通用数学结构。对于阶数为 N=4m的环面多项式乘法，目标运算为

C(X)=A(X)B(X) mod (XN+1)
其中

A(X)=i=0N-1aiXi,B(X)=i=0N-1biXi
Striding Toom-Cook-4 的基本思想是将 N阶多项式按照系数下标模 4 的余数划分为四个长度为 N/4的子多项式。令

Y=X4

则有

XN+1=(X4)N/4+1=YN/4+1
因此，输入多项式 A(X)可以表示为

A(X)=A0(Y)+XA1(Y)+X2A2(Y)+X3A3(Y)
其中

As(Y)=k=0N/4-1as+4kYk,s=0,1,2,3
同理，

B(X)=B0(Y)+XB1(Y)+X2B2(Y)+X3B3(Y)
其中

Bs(Y)=k=0N/4-1bs+4kYk,s=0,1,2,3

在这种表示下，原始 N阶多项式乘法被转化为以 X为外层变量、以 N/4阶子多项式为系数的 4 项多项式乘法。随后，对该外层四项结构执行 Toom-Cook-4 算法，即可得到如下递归关系：

TC⁡N=Eval⁡4+7TC⁡N/4+Interp⁡4+StrideReduce⁡N
其中，Eval⁡4 表示外层四项 Toom-Cook 估值，7TC⁡N/4 表示 7 个低一阶子多项式点乘，Interp⁡4 表示外层插值，StrideReduce⁡N 表示跨步表示下的负循环约简。

Algorithm 3-7 Recursive Striding Toom-Cook Multiplication

对于 1024 阶多项式乘法，由于1024=45，完整递归分解可以表示为

1024→256→64→16→4
如果从完整递归角度展开，则需要75=16807次最底层点值乘法。相比 Schoolbook 算法的10242=1048576次系数乘法，Toom-Cook-4 递归结构能够显著减少乘法次数。

3.5.2 多层估值与 16 阶任务生成

然而，在本文的代码实现和后续硬件映射中，并不直接将递归一直展开为最底层点值乘法，而是选择将 16 阶多项式乘法计算单元作为基本复用核心。因此，1024 阶乘法器只需显式展开

1024→256→64→16
三层外部结构，并最终生成73=343个 16 阶多项式乘法任务。这 343 个任务随后统一调用 16 阶多项式乘法计算单元完成点乘运算。这种设计既保留了 Toom-Cook-4 递归分解降低乘法复杂度的优势，又能够充分复用已经验证的 16 阶计算单元，降低高阶乘法器的实现和验证复杂度。

第一层估值直接作用于原始输入多项式

A(X)=i=01023aiXi,B(X)=i=01023biXi

首先按照下标模 4 的方式将 A(X)划分为四个 256 阶子多项式：

A00[k]=a4k
A10[k]=a1+4k
A20[k]=a2+4k
A30[k]=a3+4k
其中k=0,1,…,255，也可以统一写为

As0[k]=as+4k,s=0,1,2,3
同理，

Bs0[k]=bs+4k,s=0,1,2,3

完成跨步划分后，对四个 256 阶子多项式进行 Toom-Cook-4 估值。令第一层估值点编号为i1∈{0,1,…,6}，则第一层生成的第 i1个 256 阶任务输入为：

Ai1256[k]=s0=03λi1,s0As00[k]
Bi1256[k]=s0=03λi1,s0Bs00[k]
其中k=0,1,…,255。

第一层估值完成后，原始的一个 1024 阶乘法任务被展开为 7 个 256 阶点乘任务：

1×TC⁡1024⇒7×TC⁡256
这 7 个任务可以分别表示为：

Ai1256Bi1256,i1=0,1,…,6

第二层估值作用于第一层生成的每一个 256 阶任务。对于固定的第一层估值编号 i1，当前任务为

Ai1256Bi1256

首先再次按照下标模 4 的方式，将 Ai1256划分为四个 64 阶子多项式：

Ai1,s11[k]=Ai1256[s1+4k]
其中s1=0,1,2,3,k=0,1,…,63。同理，

Bi1,s11[k]=Bi1256[s1+4k]

然后对这四个 64 阶子多项式执行第二层 Toom-Cook-4 估值。令第二层估值点编号为i2∈{0,1,…,6}，则第二层生成的第 i1i2个 64 阶任务为：

Ai1,i264[k]=s1=03λi2,s1Ai1,s11[k]
Bi1,i264[k]=s1=03λi2,s1Bi1,s11[k]

其中k=0,1,…,63。由于第一层已经产生 7 个 256 阶任务，而每个 256 阶任务经过第二层估值又生成 7 个 64 阶任务，因此第二层结束后任务数量为：7×7=49，即：

7×TC⁡256⇒49×TC⁡64
这 49 个 64 阶任务可以表示为：

Ai1,i264Bi1,i264,i1,i2=0,1,…,6

第三层估值作用于第二层生成的每一个 64 阶任务。对于固定的 i1i2，当前任务为

Ai1,i264Bi1,i264

首先将 Ai1,i264再次按照下标模 4 的方式划分为四个 16 阶子多项式：

Ai1,i2,s22[k]=Ai1,i264[s2+4k]
其中s2=0,1,2,3,k=0,1,…,15。同理，

Bi1,i2,s22[k]=Bi1,i264[s2+4k]

令第三层估值点编号为i3∈0,1,…,6，则最终生成的第 i1i2i3个 16 阶任务为：

Ai1,i2,i316[k]=s2=03λi3,s2Ai1,i2,s22[k]
Bi1,i2,i316[k]=s2=03λi3,s2Bi1,i2,s22[k]
其中k=0,1,…,15。

由于第二层已经产生 49 个 64 阶任务，而每个 64 阶任务经过第三层估值会生成 7 个 16 阶任务，因此第三层结束后任务数量为：49×7=343，即：

49×TC⁡64⇒343×TC⁡16
最终得到的 16 阶任务集合可以表示为：

Ai1,i2,i316Bi1,i2,i316
其中i1,i2,i3=0,1,…,6。

综上，三层估值展开的完整任务关系为：

1×TC⁡1024⇒7×TC⁡256⇒49×TC⁡64⇒343×TC⁡16

为了进一步说明最终 16 阶任务中的数据组织方式，可以将三层跨步划分展开为对原始输入系数的直接索引关系。经过三层 Striding 划分后，最终第 i1i2i3个 16 阶任务的输入系数可以直接写成：

Ai1,i2,i316[k]=s0=03s1=03s2=03λi1,s0λi2,s1λi3,s2as0+4s1+16s2+64k
Bi1,i2,i316[k]=s0=03s1=03s2=03λi1,s0λi2,s1λi3,s2bs0+4s1+16s2+64k
其中s0,s1,s2∈{0,1,2,3},k=0,1,…,15。

这一表达式清楚说明了最终 16 阶任务与原始 1024 阶输入之间的对应关系：每个 16 阶任务中的一个系数，实际上是原始输入中 64 个按特定跨步位置抽取的系数经过三层线性组合得到的结果。

在实际代码实现中，不直接使用上述三重求和形式一次性生成结果，而是按照三层估值过程逐层计算。这样做的好处是可以复用同一套估值函数，并且便于在每一层后进行位宽控制和符号处理。

为了便于代码实现和硬件调度，需要将三层估值编号i1i2i3映射为一维任务编号。由于每一层均有 7 个估值点，因此可以采用如下编号方式：

t=i1⋅72+i2⋅7+i3
其中t=0,1,…,342。反过来，由一维编号 t可以恢复三层估值编号：

i1=t49
i2=t mod 497
i3=t mod 7

这样，最终生成的 343 个 16 阶任务可以存储为：

A16[t][k]=Ai1,i2,i316[k]
B16[t][k]=Bi1,i2,i316[k]
其中t=0,1,…,342,k=0,1,…,15。

这种任务编号方式具有两个优点。第一，它便于在 C 代码中使用二维数组或一维展开数组进行存储，可以使用A16[t⋅16+k]的方式保存第 t个 16 阶任务的第 k个系数。第二，该编号方式使得后续插值恢复时的分组关系非常清晰。由于 i3是变化最快的索引，因此连续的 7 个任务

t=7g, 7g+1,…,7g+6
具有相同的 i1i2，只是在第三层估值点 i3上不同。因此，这 7 个任务的 16 阶乘法结果可以直接组成一组，用于恢复一个 64 阶中间结果。类似地，完成第一层恢复后，每 7 个 64 阶中间结果可以恢复为一个 256 阶中间结果；最终 7 个 256 阶中间结果恢复为完整的 1024 阶输出。因此，上述任务编号不仅用于任务生成，也为后续多层插值与跨步约简提供了有序的数据组织基础。

3.5.3 16 阶多项式乘法计算单元调用

经过前述三层 Striding Toom-Cook-4 估值展开后，原始 1024 阶多项式乘法任务被转化为 343 个 16 阶点乘任务。设第 t个 16 阶任务的输入为A16t(X),B16t(X)，其中t=0,1,…,342，则每个 16 阶点乘任务均可调用前文设计的 16 阶多项式乘法计算单元完成，即

W16t(X)=TC⁡16A16t(X),B16t(X)
其中，TC⁡16 表示 16 阶 Striding Toom-Cook 多项式乘法计算单元，输出 W16t(X)为一个 16 阶环面多项式结果。

从算法层面看，343 个 16 阶任务之间不存在数据依赖关系。它们分别对应三层估值路径中的不同点值组合，只有在全部点乘完成后，才会进入后续插值恢复阶段。

本文代码模型更侧重算法正确性验证与模块复用关系表达，因此可以将 16 阶核调用抽象为一个顺序任务循环，第 t个任务对应一组 16 阶输入：

A16t=(A16[t][0],A16[t][1],…,A16[t][15])
B16t=(B16[t][0],B16[t][1],…,B16[t][15])
调用 16 阶计算单元后，结果保存为

W16[t][k],k=0,1,…,15

3.5.4 多层插值与跨步约简恢复

16 阶计算核完成 343 个点乘任务后，需要将这些低阶点乘结果按照 Toom-Cook-4 的递归结构逐层恢复为完整的 1024 阶乘法结果。该过程与前述多层估值方向相反：估值阶段是自顶向下的任务展开，而插值恢复阶段是自底向上的结果合并。

根据 3.5.2 节中的任务编号方式，连续 7 个具有相同 i1i2、不同 i3的 16 阶结果，正好对应第三层 Toom-Cook-4 的 7 个点乘结果。利用这一分组关系，可以先将 343 个 16 阶结果恢复为 49 个 64 阶中间结果；再将 49 个 64 阶中间结果恢复为 7 个 256 阶中间结果；最后由 7 个 256 阶中间结果恢复出一个完整的 1024 阶输出。该恢复过程可表示为：

343×TC⁡16⇒49×TC⁡64⇒7×TC⁡256⇒1×TC⁡1024

第一层插值作用于第三层估值产生的结果。对于固定的 i1i2，取

Wi1,i2,016, Wi1,i2,116, …, Wi1,i2,616
作为一组 Toom-Cook-4 点乘结果，执行插值操作，恢复得到一个 64 阶中间结果Wi1,i264。由于 i1i2一共有7×7=49种取值，因此第一层恢复后得到 49 个 64 阶中间结果。

在这一层中，每个 Wi1,i2,j16都是 16 阶子多项式。因此，插值中的加法、减法、移位和常数乘法均作用在 16 项向量上。插值完成后，还需要根据 Striding 表示关系进行跨步约简。此时子多项式长度为 16，因此乘以内层变量 Y等价于 16 项负循环移位。

第二层插值作用于第二层估值产生的结果。对于固定的 i1，取

Wi1,064, Wi1,164, …, Wi1,664
作为一组 Toom-Cook-4 点乘结果，执行插值和跨步约简，恢复得到一个 256 阶中间结果Wi1256。由于 i1有 7 种取值，因此第二层恢复后得到 7 个 256 阶中间结果。

与第一层相比，第二层的插值数据流不变，但运算对象由 16 阶子多项式变为 64 阶子多项式。也就是说，插值公式仍然沿用前文 Toom-Cook-4 的插值结构，只是其中的每个中间变量都扩展为 64 项向量。相应地，跨步约简中的负循环移位长度也由 16 扩展为 64。

第三层插值是最外层恢复过程。此时取 7 个 256 阶中间结果：

W0256, W1256, …, W6256
执行最外层 Toom-Cook-4 插值，恢复得到 1024 阶乘法结果。该层插值的运算对象是 256 阶子多项式，因此跨步约简中的负循环移位长度为 256。经过该层插值、跨步约简和输出重排后，即可得到标准系数顺序下的最终输出：

C(X)=A(X)B(X) mod (X1024+1)

最后将高阶多项式乘法器复用实现算法描述如下。

3.6 本章小结

第四章 高阶多项式乘法器硬件实现

4.1 整体架构

4.2 参数化位宽Toom-Cook多次分解范式多项式乘法计算核

4.3 （插值）

第五章 实验结果及分析

5.1 实验设置

5.1.1 实验环境

5.1.2 实验设计与测试指标

5.2 参数化模块性能测试结果

5.2.1 计算核大小对比

5.2.2 系数位宽对比

5.3 多项式乘法器性能对比

第六章 总结与展望

参考文献

[1]	JIANG L, LOU Q, JOSHI N. MATCHA: A Fast and Energy-Efficient Accelerator for Fully Homomorphic Encryption over the Torus[EB/OL]. (2022-02-17)[2026-03-11]. https://arxiv.org/abs/2202.08814v1.

[2]	VAN BEIRENDONCK M, D’ANVERS J P, TURAN F, 等. FPT: A Fixed-Point Accelerator for Torus Fully Homomorphic Encryption[C/OL]//Proceedings of the 2023 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2023: 741-755[2026-03-14]. https://dl.acm.org/doi/10.1145/3576915.3623159. DOI:10.1145/3576915.3623159.

[3]	PUTRA A, PRASETIYO, CHEN Y, 等. Strix: An End-to-End Streaming Architecture with Two-Level Ciphertext Batching for Fully Homomorphic Encryption with Programmable Bootstrapping[C/OL]//Proceedings of the 56th Annual IEEE/ACM International Symposium on Microarchitecture. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2023: 1319-1331[2026-03-11]. https://dl.acm.org/doi/10.1145/3613424.3614264. DOI:10.1145/3613424.3614264.

[4]	PRASETIYO, PUTRA A, KIM J Y. Morphling: A Throughput-Maximized TFHE-based Accelerator using Transform-domain Reuse[C/OL]//2024 IEEE International Symposium on High-Performance Computer Architecture (HPCA). 2024: 249-262[2026-03-11]. https://ieeexplore.ieee.org/document/10476414. DOI:10.1109/HPCA57654.2024.00028.

[5]	KONG T, LI S. Hardware Acceleration and Implementation of Fully Homomorphic Encryption Over the Torus[J/OL]. IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers, 2024, 71(3): 1116-1129. DOI:10.1109/TCSI.2023.3338953.

[6]	MATSUOKA K, SATO T. YATA: Yet Another TFHE Accelerator with Key Compression and Radix-8 NTT[J/OL]. IACR Transactions on Cryptographic Hardware and Embedded Systems, 2026, 2026(1): 325-352. DOI:10.46586/tches.v2026.i1.325-352.

[7]	PUTRA A, CHO H, YUNE S, 等. OmniCrypt: A 435.86M-GOPS/W Bootstrappable Multi-Scheme FHE Accelerator with on-Chip Data Generation for Privacy-Preserving Computation[C/OL]//2026 IEEE International Solid-State Circuits Conference (ISSCC): 卷 69. 2026: 430-432[2026-03-11]. https://ieeexplore.ieee.org/document/11409329/. DOI:10.1109/ISSCC49663.2026.11409329.